六連桿尺寸合成及計算 使用說明

作者：顏澹寧	更新時間：2024/12/13

- 開啟All Type Dimension Synthesis.ipt檔案。第一格是沖壓起始位置，第二格是沖壓結束位置(右極限肘節位置)，第三格是左極限位置，第四格是輸入桿任意角度位置。

- 根據設計變數(桿2尺寸、沖壓區間、四連桿傳力角、曲柄滑塊傳力角等等)設計尺寸，標註設為從動標註可放寬拘束。尺寸設計完畢記得按存檔，才會更新參數。

- 看到左邊的iLogic規則，先執行Grashoff Criterion Type 1A，確認四連桿能轉一圈後，再執行Rotate 1 to 360 degree Type 1A，觀察第四格連桿旋轉一週情形。

- 用MotionGen開啟For Null Type 1A.motiongen檔案。輸入得到的尺寸參數，在上方選單選擇Joint Graph後點選滑塊位置，確認位置速度加速度曲線是否平滑。

- 開啟MATLAB，執行GenerateDimensionTable_2.m檔案，得到全部Type 尺寸表 整理前.xlsx，用來獲得Inventor零件檔的所有參數。

- 執行GenerateDimensionTable_3.m，得到全部Type 尺寸表 整理後.xlsx，用來過濾掉不必要的參數。

- 執行DivideDimensionForm_1.m，將全部Type 尺寸表 整理後.xlsx分配成Type 1A 尺寸表.xlsx，獲得Type 1A的尺寸參數。

- 開啟Initial_Position_Type1A.ipt，執行Get 1 To 360 Position Data規則，求出輸入桿從1~360度的未知位置參數，並儲存到Type 1A 初始位置表.xlsx。

- 執行GenerateBOMTable_1.m，獲得所有桿件的質心長度(b)，質心方位角(phi)，質量(m)及轉動慣量(I)，並儲存到Type 1A 總組合 組合1 BOM表.xlsx。

- 執行Calculate_All_Type1A.m，求出輸入桿從1~360度的速度、加速度、機械利益、驅動力矩、搖撼力、搖撼力矩及接頭受力，並儲存到Type 1A 計算結果表.xlsx。